# 轻量化多模态轨迹预测系统 使用手册

面向低速场景 · 实体小车部署指南

文档版本: 1.0 | 日期: 2026-08-19

# 一、系统概述

## 1.1 项目定位

本系统是一个面向低速场景（校园/园区无人车）的轻量化多模态轨迹预测系统。核心目标：用最少的参数（244K）和最低的算力（RTX 3060 6GB），在 Argoverse 真实数据上做出可用的多模态轨迹预测。从数据管道、模型训练、消融实验、可视化分析到 ONNX 部署全流程覆盖，可直接部署到 Intel NUC 实体小车。

## 1.2 系统架构

数据流: Argoverse CSV -> preprocessing.py(11维特征) -> train.npz -> TrajectoryModel(K=5+时序卷积+注意力池化) -> WTA训练(AMP) -> ONNX导出(0.77MB) -> ROS节点(20Hz) -> RViz可视化

## 1.3 核心技术指标

| 模型参数量 | 243,357 (目标 250K 以内, per-mode 独立不确定性) |
| --- | --- |
| 模态数 K | 5 |
| 输入特征 | 11维 [x,y,vx,vy,t/T,1,dist,rel_x,rel_y,heading,curvature] |
| 观测/预测窗口 | 20帧(2s) / 30帧(3s) @10Hz |
| 验证集 minADE | 0.5779 (80 epoch) |
| CPU 推理延迟 | 0.21 ms (ONNX Runtime) |
| ONNX 模型大小 | 0.77 MB |
| 训练硬件 | RTX 3060 6GB, ~4h (80 epoch) |

## 1.4 模型架构

编码器: Linear(11->128)+LayerNorm -> 3xMLPBlock(残差) -> DepthwiseConv1d(时序混合) -> AttentionPooling(标准1/sqrt(d_k))
预测器: 模态选择器(128->64->5) + K=5个轨迹分支(128->128->60)
不确定性: K=5 个独立头 Linear(128->64->60)+Softplus -> 每模态每帧每维方差
损失: L = 0.7*WTA_smooth_l1 + 0.3*CE + 0.05*NLL(可选)

# 二、训练流程

## 2.1 数据准备

1. 将 Argoverse v1.1 解压到 1/train/data/ 和 1/val/data/

2. python scripts/preprocess_real_data.py (处理约245K个CSV)

3. 输出 data/processed/train.npz(150万样本) val.npz(21万) test.npz(43万)

## 2.2 训练命令

完整训练: python experiments/run_baseline.py (80 epoch, ~4h)

快速消融: python scripts/run_ablation_continue.py (5 epoch x 8变体)

两阶段不确定性: python scripts/train_with_uncertainty.py

## 2.3 训练策略

优化器: AdamW lr=1e-3 | 调度: CosineAnnealing+5epoch warmup | 混合精度: AMP | 增强: 旋转+缩放+噪声 | 早停: patience=15

# 三、消融实验与性能提升

## 3.1 消融结果

| 变体 | minADE | vs基线 |
| --- | --- | --- |
| K=3 基线 | 0.7629 | -- |
| K=5 ★ | 0.6334 | +17.0% |
| 无上下文6维 | 0.7472 | +2.1% |
| K=1 | 1.1539 | -51.2% |

## 3.2 四阶段提升路线

| 阶段 | minADE | 累计提升 |
| --- | --- | --- |
| 起点: K=3,9维,5ep | 0.7589 | -- |
| +11维特征 | 0.7655 | -0.9% |
| +K=5+temporal_conv | 0.6485 | +14.5% |
| +80 epoch | 0.5779 | +23.9% |

## 3.3 关键发现

K=5 是最大单一杠杆: +17% 提升，代价仅 48K 参数

交互特征对轻量模型是噪声: 6维去上下文反而优于9维

池化方式几乎无影响: 均值=注意力=LSTM (差值<0.01)

延长训练有确定收益: 80 epoch 比 5 epoch 额外提升 10.9%

# 四、Web 可视化 Demo

支持手绘轨迹、上传 Argoverse CSV、内置示例三种输入方式。K=5 模态预测结果以彩色轨迹+不确定性椭圆展示。

## 4.1 启动

cd da_chuang && python demo/app.py
浏览器打开 http://localhost:5000

## 4.2 操作

左键点击: 添加轨迹点(至少20个) | 左键拖拽: 微调节点

右键拖拽: 平移画布 | 滚轮: 缩放

开始预测: 取前20个点推理，显示5条预测轨迹

上传CSV: 上传Argoverse格式CSV，自动解析agent轨迹

内置示例: 直线/弯道/掉头/换道 4个预设场景

## 4.3 API

POST /api/v1/predict — 坐标序列预测
POST /api/v1/predict_csv — CSV上传预测
GET /api/v1/examples — 内置示例
GET /api/v1/model_info — 模型信息

# 五、实体小车部署

## 5.1 小车硬件

上位机: Intel NUC (Ubuntu 20.04+ROS Noetic)
底盘: Arduino Mega + 麦克纳姆轮(全向)
传感器: RPLidar+深度摄像头+编码器+IMU
导航速度: 0.015~0.12 m/s | 控制频率: 20 Hz
WiFi: SSID rak_xxx 密码 12345678 | SSH: mo@10.42.0.1

## 5.2 部署步骤

1. 拷贝ONNX模型: scp deploy/trajectory_model.onnx mo@10.42.0.1:~/ros_space/src/ai_node_master/models/

2. 拷贝ROS节点: scp deploy/ros_node/trajectory_predictor.py mo@10.42.0.1:~/ros_space/src/ai_node_master/src/

3. SSH安装依赖: ssh mo@10.42.0.1 && pip3 install onnxruntime numpy

4. 启动导航: roslaunch ai_node_master navigation.launch

5. 启动预测: cd ~/ros_space && source devel/setup.bash && python3 src/ai_node_master/src/trajectory_predictor.py

6. RViz查看: Add -> By topic -> /predicted_trajectories -> MarkerArray

## 5.3 话题接口

/odom -> 订阅(20Hz) 里程计输入
/predicted_trajectories -> 发布(10Hz) 预测路径可视化

注意频率关系: 里程计 20Hz 与训练数据 10Hz(dt=0.1s) 不一致，节点内部必须将 odom 降采样到 10Hz 后再入缓冲区，详见 5.5。

## 5.4 预测节点数据流

/odom(20Hz) -> 按时间戳降采样到10Hz -> 提取(x,y,yaw)存20帧(2s) -> 末帧居中归一化 -> 11维特征 -> ONNX推理(0.21ms) -> 5条轨迹还原绝对坐标 -> MarkerArray

## 5.5 频率一致性（关键）

训练数据 Argoverse 是 10Hz，即相邻帧时间间隔 dt=0.1s；而实体小车 /odom 为 20Hz(dt=0.05s)。若直接将 20Hz 帧入库，会出现三类错误：

速度被高估 2 倍: 代码按 Δx/0.1 算速度，实际间隔是 0.05s，真实速度为 Δx/0.05

观测窗口减半: 20 帧缓冲区只覆盖 1 秒，而非模型期望的 2 秒

曲率被高估 2 倍: 航向变化率同样按错误 dt 差分

正确做法（trajectory_predictor.py 已实现）：在 _odom_callback 中用 msg.header.stamp 判断，距上次采样不足 0.1s 的帧直接丢弃，实现 odom 20Hz → 10Hz 降采样。这样采样频率、预测频率、训练频率三者统一为 10Hz，速度/曲率/时间归一化全部按 dt=0.1s 计算才是正确的。

# 六、项目文件结构

configs/          YAML配置
data/             数据管道(预处理+Dataset+增强)
models/           模型(编码器+池化+预测器+不确定性)
train/            训练(损失+优化器+Trainer)
eval/             评估(指标+评估器)
experiments/      实验脚本
visualization/    论文图表生成(fig3-10)
scripts/          工具脚本
demo/             Web可视化
deploy/           ONNX+ROS部署包
outputs/          输出(checkpoints+logs+figures+results)

# 七、论文支撑材料

图表 outputs/figures/: fig3(池化) fig4(训练曲线) fig5(Pareto) fig6(消融) fig7(延迟) fig8(轨迹) fig9(不确定性) fig10(失败案例)

数据表 outputs/results/: table1(主结果) table2(场景分布) table3(消融) table4(效率) table5(参数扫描) table6(特征维度)

GitHub: https://github.com/swee-theat/-